杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家居建设项目竣工环境保护验收监测报告表

杭广测监2018(HJ)字第1204号

建设单位： 杭州朗晶创意家居有限公司

编制单位： 杭州广测环境技术有限公司

二零一九年二月

建设单位负责人:

编制单位负责人:

项  目 负 责  人:

填 表 人：      黄平平

| 建设单位：杭州朗晶创意家居有限公司 | 编制单位：杭州广测环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 18667123787 | 电话: 0571-85221885 |
| 传真: / | 传真: 0571-85225690 |
| 邮编: 311614 | 邮编: 311112 |
| 地址: 建德市大同镇耀新路26号 | 地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路6号1幢三层、四层 |

表一

| 建设项目名称 | 杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家居建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州朗晶创意家居有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建德市大同镇耀新路26号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高端木门、木饰面、板式家具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年07月 | 开工建设时间 | 2018年08月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年12月 | 验收现场监测时间 | 2018年12月11日、12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 建德市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 山东润境环保有限公司 | 环保设施施工单位 | 山东润境环保有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1500 | 环保投资总概算 | 72 | 比例 | 4.8% |
| 实际总概算 | 1500 | 环保投资 | 68 | 比例 | 4.5% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理 办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 浙江天川环保科技有限公司编制的《杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家居建设项目》环境影响报告表； (7) 建德市环境保护局 建环审批[2018]8062号 关于《杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、10000平方米木饰面、1000套板式家具建设项目环境影响报告表》审查意见的函。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，尾水由建德市大同镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。具体见下表1-1。 表1-1 废水中污染物排放限值 污染物; 单位; GB 8978-1996 三级标准; GB18918-2002 一级A标准. pH值; 无量纲; 6～9; 6~9. CODCr; mg/L; 500; 50. NH3-N; mg/L; 35*; 5. 总磷; mg/L; 8*; 0.5. SS; mg/L; 400; 10. 注：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 DB33/887-2013表1中排放限值。 废气： 本项目废气中颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，乙酸乙酯排放根据环评建议，参照《工作场所有害因素纸业接触限值·化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中“8小时加权平均容许浓度PC-TWA300、50、200、200mg/m”，具体限值见表1-2。 表1-2 污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓限值. 排气筒高度 （m）; 排放量 （kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓 度最高点; 1.0. 二甲苯; 70; 1.0; 1.2. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 乙酸乙酯; 200①; 0.36②; 0.4③. 备注：①参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）中，相关的生产车间8h 时间加权平均容许浓度（PC-TWA）。②据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）最高允许排放速率由：Q=CmRKe 求得，其中Cm 为质量标准一次最大浓度限值mg/m3，排气筒高15m 时R 取6，Ke 取0.6；③根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限制按照环境质量标准的4 倍来取之。. 食堂油烟执行《《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型标准，具体指标见表1-3。 表1-3 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 饮食业单位规模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表。 表1-4 噪声排放标准 序号; 噪声测点; 类别; 昼间; 依据. 1; 厂界东、南、西、北; 3类; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废： 固体废物属性判断依据《国家危险废物名录》、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单（环境保护部公告2013年第36号），其他固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定。 总量控制指标： 环评文件中全厂污染物总量控制建议值：CODCr0.0874t/a，NH3-N0.0087t/a，粉尘0.0316t/a，VOCs0.475t/a。 |

表二

工程建设内容： 杭州朗晶创意家居有限公司位于建德市大同镇耀新路26号，实际总投资1500万元，购置推台锯、多功能榫接机、智能实木门加工中心，自动喷漆设备、UV涂装机械设备，建设年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具项目。项目占地面积15亩，总建筑面积6943.17平方米。 本项目委托浙江天川环保科技有限公司于2018年07月为杭州朗晶创意家居有限公司编制完成《年产5000套高端木门、10000平方米木饰面、1000套板式家具建设项目环境影响报告表》。2018年07月26日，建德市环境保护局对该项目进行审批，文件号为建环审批[2018]8062号。 受杭州朗晶创意家居有限公司委托，我公司承担了本项目的竣工环境保护验收监测工作，本次验收内容为：5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具。 本项目有员工70人，实行白班制生产，日工作时长为8小时，年工作300天。企业设有食堂和宿舍。 表2-1 建设项目产品表 序号; 产品名称; 审批总年产量; 实际总年产量; 备注. 1; 高端木门; 5000套/a; 5000套/a; 需喷漆，漆膜厚度合计60μm，单套喷漆面积5㎡. 2; 木饰面; 10000m2/年; 10000m2/年; 500㎡需喷漆，漆膜厚度合计60μm. 3; 板式家具; 1000套/年; 1000套/年; 500套需喷漆，漆膜厚度合计60μm，单套喷漆面积12㎡，其余500套使用免漆板，不需要喷漆. 根据企业提供的资料与现场调查，本项目主要工艺设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 环评审批数量; 全厂实际数量; 备注. 1; 精密推锯台; 台; 9; 9; /. 2; 切割机; 台; 10; 10; /. 3; 电脑雕刻机; 台; 1; 1; /. 4; 自动砂光机; 台; 3; 3; /. 5; 立式铣床; 台; 3; 3; /. 6; 数控开料机; 台; 1; 1; /. 7; 智能封边机; 台; 2; 2; /. 8; 自动热压机; 台; 2; 2; /. 9; 自动冷压机; 台; 4; 4; /. 10; CNC加工中心; 台; 2; 2; /. 11; 压刨; 台; 2; 2; /. 12; 高频组装设备; 台; 1; 1; /. 13; 自动裁皮机; 台; 2; 2; /. 14; 立砂; 台; 1; 1; /. 15; 空压机; 台; 2; 2; /. 16; 叉车; 台; 1; 1; /. 17; 台钻; 台; 2; 2; /. 18; 拼缝机; 台; 2; 2; /. 19; 覆膜机; 台; 1; 1; /. 20; 切角机; 台; 2; 2; /. 21; 手提式打磨机; 台; 30; 30; /. 22; 喷枪; 把; 4; 4; /. 23; 吹灰枪; 把; 20; 20; /. 24; 往复精密锯; 台; 1; 1; /. 25; 木工中央吸尘系统; 套; 1; 1; /. 26; 水帘底漆房; 个; 1; 1; 10m*10m*3m. 27; 水帘面漆房; 个; 2; 2; 9m*7m*3m. 28; 晾干房; 个; 1; 1; 16m*15m*3m. 个; 3; 3; 9m*10m*3m. 29; 打磨房; 个; 1; 1; 35m*4m*3m. 30; 自动涂胶机; 套; 1; 1; /. 31; 自动淋涂辊涂线; 条; 1; 1; /. 32; 往复式自动喷涂线; 条; 1; 1; /. 33; 脉冲干式打磨吸尘柜; 套; 8; 8; /. 34; 喷淋塔+光氧催化+活性炭; 套; 2; 2; /. 35; 木工数控加工中心; 套; 1; 1; /. 36; 柜门数控加工中心; 套; 1; 1; /. 37; 切割机; 台; 1; 1; /.

原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的资料与现场调查，本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原料消耗表 序号; 主要原辅料名称; 单位; 环评审批量; 全厂实际消耗量; 备注. 1; 木材; m3/a; 150; 50; 密度约0.54t/m3. 2; 多层板; 张/a; 800; 800; 密度约0.8t/m3. 3; 中纤板; 张/a; 560; 100; 密度约0.78t/m3. 4; 免漆板; 张/a; 2500; 500; 密度约0.78t/m3. 5; 白乳胶; kg/a; 600; 580; 15kg/桶. 6; 枪钉; kg/a; 80; 70; /. 7; 水性丙烯酸木器漆（底漆）; kg/a; 2790; 2590; 20kg/桶. 8; 水性丙烯酸木 器漆（面漆）; kg/a; 1320; 1120; 20kg/桶. 9; UV底漆; kg/a; 410; 310; 20kg/桶. 10; PU底漆; kg/a; 830; 730; 20kg/桶. 11; PU面漆; kg/a; 810; 510; 20kg/桶. 12; 稀释剂; kg/a; 820; 810; 20kg/桶. 13; 固化剂; kg/a; 164; 164; 20kg/桶. 14; 砂皮; 张/a; 1200; 1200; 120#、180#、240#、400#. 15; 纸箱; 个/a; 1500; 1400; 各种型号. 16; 腻子; kg/a; 120; 120; 袋装. 17; 木皮; m2/a; 4000; 3800; /. 18; 封边条; m/a; 4万; 3.6万; /. 19; EVA热熔胶; kg/a; 160; 150; 25kg/包. 20; 金属件; 套/a; 6000; 5000; /. 根据企业提供的资料，企业年用水量约为1320吨，其中生活用水年用量为1232吨。企业正常营运时的水平衡图如下。 损耗246t/a 排入市政污水管网 生活用水 隔油池、化粪池处理 1232t/a 986t/a 生活污水 损耗8t/a 自来水1320t/a 58t/a 水帘用水 50t/a 回用 76t/a 损耗4t/a 芬顿氧化+絮凝沉淀 纳管排放 30t/a 喷淋用水 26t/a 回用 图2-1 项目水平衡图

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 一、木工车间生产工流程及其产污节点： 图2-2项目木工车间生产工艺流程及产污节点图 工艺说明：企业外购木料，根据产品设计图纸使用推台锯、切割机等下料。利用不同的木工工具进行进一步木工制作，制作成图纸形状。接着对木材表面上胶，人工方式覆盖外购的木皮，使其贴合。贴皮后的木料，平面采用冷压机定型，异型采用热压机定型。定型后的木材精裁至设计图纸形状，用封边条对木件的侧边进行封边。最后进行组装，检验合格后运输至仓库存储。木料开料、刨、切割等工序属于按批次的阶段性生产，木工车间平均每天工作1h。 二、油漆车间生产工流程及其产污节点： 图2-3 项目油漆车间生产工艺流程及产污节点图 工艺说明：高端木门、木饰面、板式家具表面一共需进行2次底漆喷涂和1次面漆喷涂。半成品打磨之后喷涂底漆，底漆晾干后对表面刮腻子，打磨平整，然后进行第二次底漆喷涂，喷涂完成晾干后进行第二次打磨。之后喷涂面漆，晾干检验合格的产品包装入库。 企业设置独立的水帘喷漆室，共设一间底漆房（配一间晾干房），两间面漆房（配三个晾干房），一间打磨车间、1条自动淋涂辊涂线以及1条往复式自动喷涂线。喷漆房采用人工喷枪喷涂，主要用于PU漆和水性漆的喷涂，待喷件经人工搬运至喷漆室上挂，工人手持喷枪喷涂底漆，将喷涂完底漆的工件在晾干房晾干。之后搬运至打磨车间，用打磨机打磨经喷涂底漆后的工件表面。UV底漆采用自动淋涂辊涂线进行上漆，自动喷涂线主要用于板式材料底漆的喷涂。 企业共有4套喷枪，水性面漆、水性底漆、PU面漆、PU底漆各用一套。 项目变动情况： 根据现场勘测，本项目建设内容与环评基本一致，无变化。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水和废气处理产生的水帘废水、喷淋废水。 水帘废水：项目喷漆过程中水帘台对废气进行初步预处理时会产生少量含有机溶剂及油漆等污染物的废水。项目水帘喷漆台用水循环使用，定期打捞其中油漆渣，定期更换水帘喷淋废水。 喷淋废水：项目废气处理装置中的喷淋塔对废气进行初步预处理时会产生含有机溶剂及油漆等污染物的废水，企业油漆废气采用喷淋+干燥+光催化+活性炭吸附处理后由排气筒高空排放。喷淋塔用水循环使用，定期更换喷淋废水。 项目废气处理过程中产生的水帘废水和喷淋废水均属于工业废水，经芬顿氧化+絮凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳入污水管网。 生活污水：企业有员工70人，设有宿舍和食堂。食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 18918－2002）的三级标准后排入市政污水管网，经建德市大同镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放。 水帘废水 ★进口 芬顿氧化+絮凝沉淀 喷淋废水 纳管排放 ★排放口 食堂废水 隔油池 化粪池 其他生活污水 图3-1 废水处理流程图及监测点位示意图（★为监测点位） 本次验收在生产废水处理器进口和污水总排口各设1个监测点。监测点位示意图如下： N 草 张 线 ★排放口 项 目 地 其 它 厂 区 进口★ 空 地 垃圾站 “★”项目废水监测点位 图3-2 项目废水监测点位示意图 - 废气 本项目大气污染物主要为木工粉尘、油漆废气、打磨粉尘、封边废气、贴皮废气和食堂油烟。 木工粉尘：木工车间在切割、刨等加工的过程中会产生木工粉尘，主要为木屑颗粒物。项目木工加工工序均设置集气设施，收集的粉尘经过木工车间的中央除尘系统进行处理后经由15m高排气筒高空排放。未被收集的粉尘由于密度相对较大，85%左右散落在设备周边操作区域内，剩余15%左右的粉尘最终散逸到大气中。 打磨粉尘：项目涂装打磨粉尘产生于腻子与底漆固化完成后的打磨工序，主要为底漆及腻子涂层的中的固含物，产生量约为涂层量的百分之一。项目打磨工序设有单独的打磨车间，打磨粉尘收集后经脉冲干式打磨吸尘柜处理后以无组织形式排放。 封边废气：项目采用EVA热熔胶进行封边，EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。乙烯-醋酸乙烯共聚物的分解温度在250℃以上，项目封边过程会有微量的有机废气挥发，以无组织形式排放。 贴皮废气：项目贴皮过程中采用白乳胶作为胶黏剂，白乳胶为水基型粘胶剂，主要成分为聚醋酸乙烯酯、水，以及其它多种助剂，其中的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在涂胶、干燥固化过程全部挥发。粘合工序在密闭车间内进行，废气收集后经水喷淋+干燥+光催化+活性炭处理后通过1根15m高排气筒排放（2#排气筒，与底漆喷漆废气并用1套处理设施）。 喷漆废气：本项目不设立独立调漆车间，调漆、喷漆工艺在喷漆室进行，晾干在晾干室内进行。项目调漆、喷漆、晾干均在独立的房间内进行，UV漆辊涂、淋涂、光固化均在自动淋涂辊涂线上完成，为密闭结构（除进出口外）。项目采用两套废气处理装置，水性底漆、PU底漆喷漆废气经水帘除漆雾后，再通过水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附后由15m排气筒排放（2#排气筒）；UV辊涂、淋涂及光固化废气与经水帘除漆雾后的面漆喷漆废气、底漆和面漆的晾干废气一并经水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放（1#排气筒）。喷漆房、晾干房年工作时间2400h，自动淋涂辊涂线年工作时间500h。 食堂油烟：本项目员工70人，设有食堂。食堂烹饪产生的油烟废气经集气罩收集后经油烟净化装置处理，引至屋顶高空排放。 ◎ ◎ 木工粉尘 中央除尘系统 15m高排气筒高空排放 打磨粉尘 无组织排放 脉冲干式打磨吸尘柜 封边废气 无组织排放 ◎2# 贴皮废气 “水喷淋+光催化+活性炭”净化装置 ◎2# 底漆喷漆废气 15m高排气筒高空排放 面漆喷漆废气 ◎1# “水喷淋+光催化+活性炭”净化装置 ◎1# 晾干废气 ◎油烟 食堂油烟 油烟净化装置 引至屋顶高空排放 图3-3 项目废气处理流程图及监测点位示意图（◎为监测点位） 本次验收监测面漆喷漆废气+晾干废气（1#）排气筒进出口、底漆喷漆废气（2#）排气筒进出口、中央除尘器排气筒进出口、食堂（油烟）排气筒出口以及4周厂界的无组织废气，监测点位示意图见下图： N 草 张 线 其 它 厂 区 ○4# 项 目 地 ◎油烟 空 地 ◎1#面漆 ○1# ○3# ◎2#底漆 ◎ 木工车间 ○2# 垃圾站 “◎”排气筒有组织废气监测点位，“○”厂界无组织废气监测点位 图3-4 项目废气监测点位示意图 三、噪声 本项目噪声主要来自企业生产设备的运行噪声。具体见表3-1。 表3-1 项目主要声源及防治措施情况表 类别; 序号; 设备名称; 数量; 所在位置; 治理措施. 主要噪声源; 1; 推锯台; 9台; 车间; 企业选用低噪声设备，加强设备维护，合理布置车间，生产时关闭门窗，同时在车间外和厂区空地搞好绿化。. 2; 开料机; 1台. 3; 风机; 8台. 4; 配套除尘系统; 9套. 5; ......; ....

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表总结论 杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具建设项目位于建德市大同镇耀新路26号。经分析，本项目符合建德市环境功能区规划的要求；项目建设符合“三线一单”要求；项目污染物固废实现零排放，生活废水、废气、噪声经治理后可达标排放；主要污染物排放符合总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。只要企业在开发建设和日常运营管理中，重视环境保护，并切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，确保环保投资专款专用。从环境保护角度分析，该项目在建德市大同镇耀新路26号的建设是可行的。 二、建德市环境保护局 建环审批[2018]8062号关于《杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、10000平方米木饰面、1000套板式家具建设项目环境影响报告表》审查意见的函 杭州朗晶创意家居有限公司： - 你单位报送，由浙江天川环保科技有限公司编制的《杭州明品创意家居有限公司年产5000套高端木门、10000平方米木饰面、1000套板式家具建设项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下： - 一、根据你公司委托浙江天川环保科技有限公司编制的《杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门，10000 平方米木饰面、1000 套板式家具建设项目环境影响报告表》结论，原则同意项目实施。报告表中提到的污染控制措施和环境保护对策可作为项目开发建设及环境管理的指导性文件，你公司须严格按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。 - 二、项目位于建德市大同镇耀新路26号。项目建筑面积6973.17平方米，投资1500万元。环境影响报告表中提出的污染控制和生态保护措施总体可行，可作为项目建设和环境管理的指导性文件。 - 三、你公司在项目建设运营中应严格执行有关环境质量和污染物排放标准，落实各项环保措施，确保污染物达标排放以及各环境保护目标符合要求。重点做好以下工作： - (一)落实水污染防治措施。实现清污分流、雨污分流。项目水帘除漆水经污水处理设施处理、生活污水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后纳入污水管网，进入污水处理厂; - (二)落实大气污染防治措施。按清洁生产要求组织生产，加强排放废气的污染防治工作，生产工艺废气须配备符合要求的废气收集、净化设施，废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001 )标准。项目设置100m卫生防护距离。卫生防护距离内不得规划新建住宅、医院等敏感建筑。 - (三)落实噪声污染防治措施。做好噪声源的消声、隔声处理，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的3类声环境功能区标准; - (四)落实固体废物处置措施。按“减量化、资源化、无害化”要求，妥善处置产生的固体废物。项目产生的沾有化学品的包装物、废活性炭、漆渣等属于危险废物，须严格执行危险废物收集、贮存、运输等规定，并委托有危险废物处置资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门统一处理； - (五)项目实施污染物总量控制，企业总量控制指标为：COD0. 0874t/a、NH-NO.0087t/a、烟粉尘0. 0316t/a、VOCs0.475t/a； - 四、项目须严格执行环保“三同时”制度，与项目相配套的各项污染防治设施生态保护措施经验收合格后方可投入生产。建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的应依法重新报批环评文件。 建德市环境保护局 二O一八年七月二十六日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002年）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 6; 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2012. 废气; 7; 排气参数; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 8; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017. 9; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 10; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017. 11; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995. 12; 二甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; HJ584-2010. 13; 乙酸乙酯; 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物; GBZ/T 160.63-2007. 14; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》; GB 18483-2001（附录A）. 二、监测仪器分析 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.4.3章节的设备管理相关规定，建立和保持仪器设备维护、管理相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定，并在有效的检定范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。 三、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 四、质量保证及质量控制 1、项目采样、布点、分析方法符合国家和行业标准及相关的监测技术规范； 2、参加环境保护设施竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗； 3、监测的采样记录及分析结果，按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理及填报，并按规定和要求进行三级审核。

表六

验收监测内容： 一、废水 项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水和废气处理产生的水帘废水、喷淋废水。 项目废气处理过程中产生的水帘废水和喷淋废水均属于工业废水，经芬顿氧化+絮凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，纳入污水管网。 食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 18918－2002）的三级标准后，排入市政污水管网。经建德市大同镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放。 本次验收在生产废水处理器进口和污水总排口各设1个监测点。监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 监测点; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★; 生产废水处理器进口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类; 2天，4个频次/天. 污水总排口; 2天，4个频次/天. 二、废气 本项目大气污染物主要为木工粉尘、油漆废气、打磨粉尘、封边废气、贴皮废气和食堂油烟。 木工粉尘经过木工车间的中央除尘系统进行处理后经由15m高排气筒高空排放。 项目采用两套废气处理装置，水性底漆、PU底漆喷漆废气经水帘除漆雾后，与贴皮废气混合后，再通过水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附后由15m排气筒排放（2#排气筒）；UV辊涂、淋涂及光固化废气与经水帘除漆雾后的面漆喷漆废气、底漆和面漆的晾干废气一并经水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放（1#排气筒）。 食堂油烟：食堂烹饪产生的油烟废气经集气罩收集后经油烟净化装置处理，引至屋顶高空排放。 本次验收监测面漆喷漆废气+晾干废气（1#）排气筒进出口、底漆喷漆废气（2#）排气筒进出口、中央除尘器排气筒进出口、食堂（油烟）排气筒出口进行有组织废气监测，监测企业颗粒物、有机废气等排放是否符合标准。 监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 监测点; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ◎; 中央除尘器排气筒进口; 颗粒物; 2天，3个频次/天. 中央除尘器排气筒出口. ◎1#; 面漆（1#）排气筒进口; 排气参数、颗粒物、二甲苯、乙酸乙酯酯、非甲烷总烃. 面漆（1#）排气筒进口. ◎2#; 底漆（2#）排气筒进口. 底漆（2#）排气筒出口. ◎油烟; 食堂油烟净化器排气筒出口; 饮食业油烟; 2天，5个频次/天. 未被收集的木工粉尘最终以无组织形式散逸到大气中。 项目涂装打磨粉收集后经脉冲干式打磨吸尘柜处理后以无组织形式排放。 项目封边过程会有微量的有机废气挥发，以无组织形式排放。 企业厂界四周共4个点进行无组织废气监测，以确定厂界环境空气质量是否达标。监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 监测点; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ○; 上风向1# 下风向（2#、3#、4#）; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯; 2天，4个频次/天. 三、噪声 本项目噪声验收监测引用建德市环境监测站于2018年12月27日、28日对本项目的噪声监测结果，噪声监测报告编号为：建环监（2018）声字第216号。

表七

验收监测期间生产工况记录： 该企业在本公司两次进行监测期间，全厂生产正常，天气符合监测条件，本项目设计：5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具，年工作300天；本次验收时企业的实际产能为：5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具，年工作时间为300天。 表7-1 监测期间工况 验收产量和日期; 设计产量：每天生产高端木门16.7套、木饰面33.3m2、板式家具3.33套. 12月11日; 12月12日. 实际生产量; 生产负荷; 实际生产量; 生产负荷. 高端木门; 15套; 89.8%; 16套; 95.8%. 木饰面; 30m2; 90.0%; 32m2; 96.1%. 板式家具; 3套; 90.0%; 3套; 90.0%. 因此，企业工况满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中要求的设计能力 75%以上生产负荷要求。

验收监测结果： - 废水 - 表7-2 废水监测结果 单位 项目名称 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L; 动植物 油类 mg/L. 杭州朗晶创意家居有限公司; 12月11日; 生产废水处理器 进口; 09:30; 灰色、浑浊; 6.23; 607; 70; 6.23; 0.904; <0.04. 11:30; 6.45; 612; 66; 5.85; 0.780; <0.04. 13:30; 6.47; 614; 82; 6.15; 0.807; <0.04. 15:30; 6.32; 621; 76; 6.43; 0.778; <0.04. 均值; -; 614; 74; 6.16; 0.817; <0.04. 生活污水排放口; 09:50; 微黄、微浊; 7.03; 492; 39; 31.9; 5.72; 0.08. 11:50; 7.11; 487; 42; 30.4; 5.92; 0.15. 13:50; 7.08; 494; 40; 31.3; 6.19; 0.15. 15:50; 7.05; 489; 46; 32.1; 6.09; 0.16. 均值; -; 490; 42; 31.4; 5.98; 0.16. 12月12日; 生产废水处理器 进口; 09:30; 灰色、浑浊; 6.50; 628; 64; 6.32; 0.801; <0.04. 11:30; 6.48; 606; 74; 6.03; 0.764; <0.04. 13:30; 6.44; 604; 82; 6.14; 0.776; <0.04. 15:30; 6.52; 600; 68; 6.22; 0.810; <0.04. 均值; -; 610; 72; 6.18; 0.788; <0.04. 生活污水排放口; 09:40; 微黄、微浊; 6.98; 487; 44; 32.5; 5.37; 0.14. 11:40; 7.00; 488; 47; 31.7; 5.17; 0.13. 13:40; 6.90; 481; 42; 32.2; 5.12; 0.16. 15:40; 6.95; 478; 45; 31.4; 5.41; 0.13. 均值; -; 484; 44; 32.0; 5.27; 0.14. 结论：2018年11月08日、09日，生活污水排放口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测结果均符合标准限值要求。. - 有组织废气 - 表7-3 有组织废气监测结果 采样点位 木工车间; 净化设施 中央除尘器. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口：0.785m2，出口：0.785m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 2018年12月11日 监 测 结 果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 34; 34; 34; -; 30; 30; 30; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.2; 2.2; 2.2; -; 2.1; 2.1; 2.1; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 8.05×103; 8.05×103; 8.05×103; 8.05×103; 8.11×103; 8.11×103; 8.11×103; 8.11×103. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 134; 145; 139; 139; 3.2; 3.4; 3.3; 3.3. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 1.08; 1.17; 1.12; 1.12; 0.0260; 0.0276; 0.0268; 0.0268. 7; 颗粒物处理效率; η颗粒物; %; 97.6. 备注：带*的为现场测定值。 结论： 2018年12月11日，木工车间排气筒出口废气中非甲烷总烃的监测结果符合标准限值要求。. 采样点位 木工车间; 净化设施 中央除尘器. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口：0.785m2，出口：0.785m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 2018年12月12日 监 测 结 果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 33; 33; 33; -; 30; 30; 30; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.3; 2.3; 2.3; -; 2.2; 2.2; 2.2; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 8.06×103; 8.06×103; 8.06×103; 8.06×103; 8.10×103; 8.10×103; 8.10×103; 8.10×103. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 151; 144; 136; 144; 3.5; 3.2; 3.3; 3.3. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 1.22; 1.16; 1.10; 1.16; 0.0284; 0.0259; 0.0267; 0.0270. 7; 颗粒物处理效率; η颗粒物; %; 97.7. 备注：带*的为现场测定值。 结论： 2018年12月12日，木工车间排气筒出口废气中非甲烷总烃的监测结果符合标准限值要求。. 采样点位 喷漆（面漆）车间（1#）; 净化设施 水喷淋+光催化+活性炭. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口：0.283m2，出口：0.283m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 2018年12月11日 监 测 结 果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 10; 10; 10; -; 12; 12; 12; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.1; 2.1; 2.1; -; 2.4; 2.4; 2.4; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 16.5; 16.5; 16.5; 16.5; 16.8; 16.8; 16.8; 16.8. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.59×104; 1.59×104; 1.59×104; 1.59×104; 1.60×104; 1.60×104; 1.60×104; 1.60×104. 5; 二甲苯排放浓度; C二甲苯; mg/m3; 2.90; 3.00; 3.22; 3.04; 1.76; 1.43; 1.25; 1.48. 6; 二甲苯排放速率; G二甲苯; kg/h; 0.0461; 0.0477; 0.0512; 0.0483; 0.0282; 0.0229; 0.0200; 0.0237. 7; 乙酸乙酯排放浓度; C乙酸乙酯; mg/m3; 3.61; 3.54; 3.74; 3.63; 1.67; 1.46; 1.39; 1.51. 8; 乙酸乙酯排放速率; G乙酸乙酯; kg/h; 0.0574; 0.0563; 0.0595; 0.0577; 0.0267; 0.0234; 0.0222; 0.0241. 9; 非甲烷总烃排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 10.9; 12.5; 10.4; 11.3; 2.23; 2.16; 2.01; 2.13. 10; 非甲烷总烃排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.173; 0.199; 0.165; 0.179; 0.0357; 0.0345; 0.0322; 0.0341. 11; 非甲烷总烃处理效率; η非甲烷总烃; %; 80.9. 备注：带*的为现场测定值。结论： 2018年12月11日，喷漆（面漆）车间 （1#）排气筒出口废气中非甲烷总烃的监测结果符合标准限值要求。. 采样点位 喷漆（面漆）车间（1#）; 净化设施 水喷淋+光催化+活性炭. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口：0.283m2，出口：0.283m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 2018年12月12日 监 测 结 果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 11; 11; 11; -; 13; 13; 13; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.2; 2.2; 2.2; -; 2.5; 2.5; 2.5; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 16.6; 16.6; 16.6; 16.6; 16.9; 16.9; 16.9; 16.9. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.59×104; 1.59×104; 1.59×104; 1.59×104; 1.60×104; 1.60×104; 1.60×104; 1.60×104. 5; 二甲苯排放浓度; C二甲苯; mg/m3; 2.94; 3.45; 2.81; 3.07; 1.68; 1.30; 1.57; 1.52. 6; 二甲苯排放速率; G二甲苯; kg/h; 0.0467; 0.0549; 0.0447; 0.0488; 0.0269; 0.0208; 0.0251; 0.0243. 7; 乙酸乙酯排放浓度; C乙酸乙酯; mg/m3; 3.50; 3.99; 3.40; 3.63; 1.77; 1.33; 1.66; 1.59. 8; 乙酸乙酯排放速率; G乙酸乙酯; kg/h; 0.0557; 0.0634; 0.0541; 0.0578; 0.0283; 0.0213; 0.0266; 0.0254. 9; 非甲烷总烃排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 10.5; 10.6; 11.7; 10.9; 1.93; 2.05; 2.32; 2.10. 10; 非甲烷总烃排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.167; 0.169; 0.186; 0.174; 0.0309; 0.0328; 0.0371; 0.0336. 11; 非甲烷总烃处理效率; η非甲烷总烃; %; 80.7. 备注：带*的为现场测定值。结论： 2018年12月12日，喷漆（面漆）车间 （1#）排气筒出口废气中非甲烷总烃的监测结果符合标准限值要求。. 采样点位 喷漆（底漆）车间（2#）; 净化设施 水喷淋+光催化+活性炭. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口：0.283m2，出口：0.283m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 2018年12月11日 监 测 结 果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 12; 12; 12; -; 13; 13; 13; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.1; 2.1; 2.1; -; 2.3; 2.3; 2.3; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 12.5; 12.5; 12.5; 12.5; 12.6; 12.6; 12.6; 12.6. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.19×104; 1.19×104; 1.19×104; 1.19×104; 1.20×104; 1.20×104; 1.20×104; 1.20×104. 5; 二甲苯排放浓度; C二甲苯; mg/m3; 11.0; 14.0; 13.0; 12.7; 1.77; 2.64; 2.96; 2.46. 6; 二甲苯排放速率; G二甲苯; kg/h; 0.131; 0.167; 0.155; 0.151; 0.0212; 0.0317; 0.0355; 0.0295. 7; 乙酸乙酯排放浓度; C乙酸乙酯; mg/m3; 14.0; 15.9; 17.3; 15.7; 4.08; 4.06; 4.29; 4.14. 8; 乙酸乙酯排放速率; G乙酸乙酯; kg/h; 0.167; 0.189; 0.206; 0.187; 0.0490; 0.0487; 0.0515; 0.0497. 9; 非甲烷总烃排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 28.1; 24.3; 25.3; 25.9; 5.47; 5.32; 5.15; 5.31. 10; 非甲烷总烃排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.334; 0.289; 0.301; 0.308; 0.0656; 0.0638; 0.0618; 0.0638. 11; 非甲烷总烃处理效率; η非甲烷总烃; %; 79.3. 备注：带*的为现场测定值。结论： 2018年12月11日，喷漆（底漆）车间 （2#）排气筒出口废气中非甲烷总烃的监测结果符合标准限值要求。. 采样点位 喷漆（底漆）车间（2#）; 净化设施 水喷淋+光催化+活性炭. 排气筒高度 15m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进口：0.283m2，出口：0.283m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 2018年12月12日 监 测 结 果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 11; 11; 11; -; 11; 11; 11; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.2; 2.2; 2.2; -; 2.4; 2.4; 2.4; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 12.5; 12.5; 12.5; 12.5; 12.7; 12.7; 12.7; 12.7. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 1.19×104; 1.19×104; 1.19×104; 1.19×104; 1.21×104; 1.21×104; 1.21×104; 1.21×104. 5; 二甲苯排放浓度; C二甲苯; mg/m3; 13.5; 14.3; 15.0; 14.3; 2.65; 2.44; 1.89; 2.33. 6; 二甲苯排放速率; G二甲苯; kg/h; 0.161; 0.170; 0.178; 0.170; 0.0321; 0.0295; 0.0229; 0.0282. 7; 乙酸乙酯排放浓度; C乙酸乙酯; mg/m3; 13.2; 16.9; 16.4; 15.5; 3.97; 3.84; 4.31; 4.04. 8; 乙酸乙酯排放速率; G乙酸乙酯; kg/h; 0.157; - 0.201; 0.195; 0.184; 0.0480; 0.0465; 0.0522; 0.0489. 9; 非甲烷总烃排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 30.1; 29.1; 28.2; 29.1; 5.58; 5.74; 4.99; 5.44. 10; 非甲烷总烃排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.358; 0.346; 0.336; 0.347; 0.0675; 0.0695; 0.0604; 0.0658. 11; 非甲烷总烃处理效率; η非甲烷总烃; %; 81.0. 备注：带*的为现场测定值。结论： 2018年12月12日，喷漆（面漆）车间 （1#）排气筒出口废气中非甲烷总烃的监测结果符合标准限值要求。. 三、食堂油烟 - 表7-4 食堂油烟监测结果 采样点位 排气筒采样口 净化设施 静电式油烟净化器SDXK-JD-2A. 基准灶头数 1.6个; 设施规模 小型; 管道截面积 0.126m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果; 备注. 12月11日; 12月12日. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 18; 19; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 3.6; 2.4; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 5.7; 5.9; -. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 2.38×103; 2.43×103; -. 5; 油烟排放浓度; C油烟; mg/m3; 0.901; 0.948; -. 备注：带*的为现场测定值。 结论：2018年12月11日和12日，被测单位排气筒油烟排放浓度监测结果符合标准限值要求。. 四、无组织废气 表7-5 采样期间气象参数 采样期间气象参数. 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(kPa); 天气情况. 2018年12月11日; 09:00-10:00; 北; 2.1; 5; 101.2; 阴. 11:00-12:00; 北; 2.3; 6; 101.2; 阴. 13:00-14:00; 北; 2.1; 8; 101.2; 阴. 15:00-16:00; 北; 2.3; 3; 101.2; 阴. 2018年12月12日; 09:00-10:00; 北; 2.2; 4; 101.3; 阴. 11:00-12:00; 北; 2.3; 5; 101.3; 阴. 13:00-14:00; 北; 2.4; 8; 101.3; 阴. 15:00-16:00; 北; 2.2; 4; 101.3; 阴. 表7-6 无组织废气监测分析结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 12月11日; 12月12日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 1#; 颗粒物; mg/m3; 0.22; 0.19; 0.18; 0.22; 0.22; 0.18; 0.25; 0.22; 0.19; 0.25. 二甲苯; mg/m3; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015. 乙酸乙酯; mg/m3; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.45; 1.17; 1.08; 0.36; 1.17; 0.21; 1.22; 0.70; 0.82; 1.22. 2#; 颗粒物; mg/m3; 0.23; 0.18; 0.17; 0.24; 0.24; 0.17; 0.23; 0.23; 0.20; 0.23. 二甲苯; mg/m3; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015. 乙酸乙酯; mg/m3; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.42; 1.06; 0.92; 1.61; 1.61; 0.50; 1.37; 0.98; 0.30; 1.37. 3#; 颗粒物; mg/m3; 0.19; 0.17; 0.19; 0.19; 0.19; 0.19; 0.24; 0.24; 0.21; 0.24. 二甲苯; mg/m3; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015. 乙酸乙酯; mg/m3; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.04; 0.94; 0.57; 1.57; 1.57; 1.89; 0.90; 1.31; 0.38; 1.89. 4#; 颗粒物; mg/m3; 0.20; 0.17; 0.21; 0.18; 0.20; 0.22; 0.25; 0.21; 0.22; 0.25. 二甲苯; mg/m3; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015. 乙酸乙酯; mg/m3; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.09; 1.12; 0.52; 1.82; 1.82; 1.32; 1.30; 1.53; 0.43; 1.53. 结论：2018年12月11日，厂界四个监测点颗粒物、非甲烷总烃最大值分别为0.24mg/m3和1.82 mg/m3，二甲苯和乙酸乙酯未检出；2018年12月12日，厂界四个监测点颗粒物、非甲烷总烃最大值分别为0.25mg/m3和1.89mg/m3，二甲苯和乙酸乙酯未检出；两天的监测结果均符合标准限值要求。.

五、噪声 表7-7 噪声监测结果 建德市环境监测站于2018年12月27日、28日对本项目的噪声监测结果，报告编号为：建环监（2018）声字第216号。 - 六、污染物排放总量核算 表7-8 总量控制指标 控制项目; 环评建议值; 实际排放量; 计算公式. 化学需氧量; 0.0874t/a; 0.0536t/a; 排放总量=50mg/L×1072t/a×10-6. 氨氮; 0.0087t/a; 0.0054t/a; 排放总量=5mg/L×1072t/a×10-6. 烟粉尘; 0.0316t/a; 0.0269t/a; 排放总量=0.0269kg/h×1000h×10-3. VOCs; 0.475t/a; 0.414t/a; 排放总量=（0.0741+0.0986）kg/h×2400h×10-3. 备注; 经监测与计算，木工车间烟粉尘排放速率为0.281kg/h，年工作约1000小时；两个喷漆房的乙酸乙酯排放速率为（0.0248+0.0493）kg/h，非甲烷总烃排放速率为（0.0338+0.0648）kg/h，年工作2400小时。 化学需氧量、氨氮排放至外环境的浓度为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准排放限值。该企业年总用水量为1320t，其中，水帘和喷淋用水为88t，循环回用，年更换工业废水量为86t；生活用水为1232t，排水系数0.8，年排放生活污水量为986t；故年废水总排放量为1072t。. 七、环评批复实际落实情况 表7-9环评批复实际落实情况表 项目; 环评批复审批要求; 实际落实情况. 建设内容; 同意该项目建德市大同镇耀新路26号。项目建筑面积6973.17平方米，投资1500万元。年产5000套高端木门，10000 平方米木饰面、1000 套板式家具。; 杭州朗晶创意家居有限公司位于建德市大同镇耀新路26号，实际总投资1500万元，购置推台锯、多功能榫接机、智能实木门加工中心，自动喷漆设备、UV涂装机械设备，建设年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具项目。项目占地面积15亩，总建筑面积6943.17平方米。. 废水; - 落实水污染防治措施。实现清污分流、雨污分流。项目水帘除漆水经污水处理设施处理、生活污水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后纳入污水管网，进入污水处理厂。; 已落实。 经芬顿氧化+絮凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，纳入污水管网。 食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 18918－2002）的三级标准后，排入市政污水管网。 废水达标排放。. 废气; 落实大气污染防治措施。按清洁生产要求组织生产，加强排放废气的污染防治工作，生产工艺废气须配备符合要求的废气收集、净化设施，废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001 )标准。项目设置100m卫生防护距离。卫生防护距离内不得规划新建住宅、医院等敏感建筑。; 与环评及批复要求基本一致。 木工粉尘经过木工车间的中央除尘系统进行处理后经由15m高排气筒高空排放； 水性底漆、PU底漆喷漆废气经水帘除漆雾后，与贴皮废气混合，一起经水喷淋+干燥+光催化+活性炭处理，通过1根15m高排气筒排放（2#排气筒）； UV辊涂、淋涂及光固化废气与经水帘除漆雾后的面漆喷漆废气、底漆和面漆的晾干废气一并经水喷淋+除湿+光催化+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放（1#排气筒）； 食堂烹饪产生的油烟废气经集气罩收集后经油烟净化装置处理，引至屋顶高空排放； 封边废气无组织排放。 废气达标排放。. 噪声; - 落实噪声污染防治措施。做好噪声源的消声、隔声处理，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的3类声环境功能区标准。; 建德市环境监测站出具的噪声监测数据，报告编号为：建环监（2018）声字第216号。 噪声达标排放。.

表八

验收监测结论： 一、环境保护执行情况 杭州朗晶创意家居有限公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和建德市环境保护局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 二、废水监测结论 2018年12月11日、12日，生活污水排放口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类两天八次的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978－1996）三级标准要求；氨氮、总磷两天八次的监测结果均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值。 三、废气监测结论 2018年12月11日、12日，喷漆（面漆）车间 （1#）排气筒出口废气和喷漆（底漆）车间 （2#）排气筒出口废气中的二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度和排放速率，木工车间排气筒出口废气中颗粒物的排放浓度和排放速率的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中的新污染源二级标准要求；乙酸乙酯排放浓度监测结果符合环评建议执行的限值要求。 2018年12月11日和12日，被测单位排气筒油烟排放浓度监测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB 18483-2001)表2中规定的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度。 2018年12月11日，厂区上风向1个点，下风向3个点的颗粒物、非甲烷总烃最大值分别为0.24mg/m3和1.82 mg/m3，二甲苯和乙酸乙酯未检出；2018年12月12日，厂区上风向1个点，下风向3个点的颗粒物、非甲烷总烃最大值分别为0.25mg/m3和1.89mg/m3，二甲苯和乙酸乙酯未检出；监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值；乙酸乙酯的监测结果均符合环评建议执行的限值要求。 四、噪声监测结论 根据建德市环境监测站出具的监测数据，监测期间该企业厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）表1中3类区标准。 五、总量控制 本项目主要污染物实际的外环境排放量为：化学需氧量0.0536t/a、氨氮0.0054t/a、烟粉尘0.0269t/a、VOCs0.414t/a，均符合环评审批总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州广测环境技术有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州朗晶创意家居有限公司年产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 建德市大同镇耀新路26号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2110 木质家具制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年生产5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 5000套高端木门、1万平方米木饰面、1000套板式家具 |  | 环评单位 |  |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 建德市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 建环审批[2018]8062号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.08 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018.10 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 山东润境环保有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 山东润境环保有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 72 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.8 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 68 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 12 | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | - |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300天 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.0536 | 0.0536 |  |  | 0.0536 |  | 0.0536 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0.0054 | 0.0054 |  |  | 0.0054 |  | 0.0054 |  |  |  |  |
|  |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  | 0.414 | 0.414 |  |  | 0.414 |  | 0.414 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  | 0.0269 | 0.0269 |  |  | 0.0269 |  | 0.0269 |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；水污染物排放量——吨/年；废气污染物排放量——吨/年。